|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PDM4-1  в эксплуатацию.

- Блок диммеров PDM4-1 предназначен для регулирования освещения в театрах, дискотеках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PDM4-1  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В16038.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Адрес : 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Tel : +7 8332 523260, +7 8332 523266

Fax : +7 8332 523260

www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

|  | ### Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Основные характеристики | 3 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 3 |
|  |  | 1.2 Установка | 3 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 3 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 3 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PDM4-1 | 4 |
|  |  | 1.3.1 - Лицевая панель | 4 |
|  |  | 1.3.2 - Подключение сигнала DMX-512 | 4 |
|  |  | 1.3.3 - Пример соединения линии DMX | 4 |
|  |  | 1.3.4 - Конструкция конца линии DMX | 5 |
|  |  | 2. Описание режимов работы блока | 5 |
|  |  | 2.1 - Режим работы - диммер (dimmer) | 5 |
|  |  | 2.2 - Режим работы - свитчер (switch) | 5 |
|  |  | 2.3 - Режим работы - выбор программ, записанных в памяти прибора | 5 |
|  |  | 2.4 - Режим работы - выбор программ по сигналу в протоколе DMX | 5 |
|  |  | 2.5 - Режим работы - ТЕСТ | 6 |
|  |  | 2.6 - Отображение параметров работы блока | 6 |
|  |  | 3. Защита цепей | 6 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  220V, одна ФАЗА + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 Гц.

- Максимальное ток потребление на блок:  18А.

- Входной сигнал управления:  DMX-512.

- Система охлаждения:  принудительное охлаждение силовых элементов блока при помощи радиатора и вентилятора, установленных на плате внутри блока.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены предохранителями на ток 5А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 0,5А (расположен на плате, справа от питающего трансформатора). Контроль температуры радиатора блока осуществляется микропроцессором (плавная регулировка скорости). При температуре радиатора выше 75ºС выходные сигналы блокируются.

- Микропроцессор:  управление режимами работы блока осуществляется с помощью DIP-переключателя. Доступ к нему осуществляется через окно на лицевой панели блока.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора (режим – диммер или свитчер), режим - встроенные программы, режим – выбор встроенных программ по сигналу DMX, режим «тест».

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания, частота сети

Количество каналов

Минимальная нагрузка канала, ВА

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Силовой элемент

Сигнал управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Способ установки

Вес, не более, кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

220V (одна фаза + нейтраль), 50Гц

4

30

4,5 (активная нагрузка)

активная

индуктивно-емкостной, 100мкс

триак на ток 16А

DMX-512

Кабель типа ПВС 3G2,5

розетки типа SCHUKO, 1 шт на канал

(Ш х Г х В) : 250 х 91 х h184

на стену, на ферму

2,25

(Ш х Г х В) : 355 х 255 х 110h

2,35

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок PDM4-1

- Кронштейн для крепления блока на стену (по отдельному заказу)

- Инструкция по эксплуатации

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к боковым и задней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание!  Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PDM4-1

1.3.1  Лицевая панель.

|  | - L – фаза питающего напряжения - NE - нейтраль - PE – заземление - Напряжение на блок должно подаваться с электромагнитного выключателя - Подключение напряжения питания осуществляется с помощью кабеля, выходящего из корпуса блока. Нагрузка подключается при помощи розеток типа SCHUKO, расположенных на передней панели блока (одна розетка на канал). Разъемы типа XLR-3pin для подключения сигнала DMX-512 расположены на боковой стенке блока. Доступ к DIP-переключателю на 12 позиций (задание режимов работы) осуществляется через окно на передней панели. |
| --- | --- |

1.3.2	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PDM4-1 используются стандартные XLR 3-х контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом, низкая емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание!  Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.3	Пример соединения линии DMX

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.4	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

|  | ### 2. Описание режимов работы блока |  |
| --- | --- | --- |

Блок PDM4-1 работает в следующих режимах:

- Режим работы блока по сигналу DMX - диммер (dimmer)

- Режим работы блока по сигналу DMX - свитчер (switch) (только два положения 0 или 100%)

- Режим работы - выбор программ, записанных в памяти прибора

- Режим работы - выбор программ с управлением по сигналу DMX

- Режим «тест»

Выбор режима работы блока осуществляется при помощи DIP-переключателя на 12 контактов.

2.1  Режим работы блока по сигналу DMX - диммер

Выключатели DIP-переключателя № 10,11,12 в положении OFF (выключено). Выходной сигнал блока принимает любое значение в диапазоне от 0 до 100% яркости. При помощи выключателей № 1-8 выбирается начальный адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Когда выключатель № 9 в переведен в положение ON (включено), адрес выбирается в диапазоне 257-512.

2.2  Режим работы блока по сигналу DMX – свитчер

Для выбора данного режима переведите выключатель № 11 в положении ON (включено). Выходной сигнал блока принимает только два значения: выключено, либо включено 100% (полная яркость). Порог переключения - 50% по уровню входного сигнала. При помощи выключателей № 1-8 выбирается адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Когда выключатель № 9 в переведен в положение ON (включено), адрес выбирается в диапазоне 257-512.

2.3  Режим работы блока – выбор программ, записанных в памяти прибора

Для выбора данного режима переведите выключатель № 10 в положении ON (включено). При помощи выключателей № 1-5 выбрать программу, записанную в памяти прибора. При помощи выключателей

№ 6-9 выбрать одну из 4-х скоростей выполнения программ. Работа блока от линии DMX в данном режиме блокируется.

  - Режим работы блока – выбор программ с управлением по сигналу DMX.

1.  Для выбора данного режима переведите выключатели № 10 и 11 в положении ON (включено). При помощи выключателей № 1-8 выставить адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Выключатель № 9 в положении ON (включено), адрес задается в диапазоне 257-512.

2.  Управление блоком занимает в протоколе DMX два канала. По первому каналу выбирается одна из пяти программ, записанных в памяти прибора. По второму каналу выбирается скорость выполнения программ блока.

3.  Распределение данных по первому накалу следующее (выбор программы)

- 0%   - 25%   - нет программ

- 25% - 40%   - 1-я программа

- 40% - 55%   - 2-я программа

- 55% - 70%   - 3-я программа

- 70% - 85%   - 4-я программа (медленное нарастание и убывание фронтов сигнала)

- 85% - 100% - 5-я программа (медленное нарастание и убывание фронтов сигнала)

4. Распределение данных по второму каналу следующее (скорость выполнения программ)

- 0%   - 20%   - 1-я скорость (самая медленная)

- 20% - 40%   - 2-я скорость

- 40% - 60%   - 3-я скорость

- 60% - 80%   - 4-я скорость

- 80% - 100% - 5-я скорость (самая быстрая)

2.5  Режим работы блока – ТЕСТ.

Для выбора данного режима переведите выключатель № 12 в положении ON (включено). Переводя  выключатели № 1-4 из положения OFF в положение ON выставить выходной сигнал блока в положение 50% яркости по каждому каналу. При помощи переключателей № 5-8 выставить выходной сигнал блока в положение 100% по каждому каналу.

2.6  Отображение параметров работы блока.

Для индикации работы блока служат 6 светодиодов, расположенных на лицевой стороне прибора. Светодиоды 1-4 отображают уровень яркости по каждому каналу.

Светодиод DMX работает следующим образом

- при работе блока в режиме DMX он мигает, сигнализируя наличие в линии сигнала

- при работе блока в режиме ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ светодиод мигает в такт смены сцен в программе

- при работе блока в режиме ТЕСТ светодиод мигает с частотой один раз в секунду

- при наступлении аварийного режима превышения максимальной температуры радиаторов блока (более 75ºС) светодиод горит постоянно

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1	Температурная защита: максимальная температура радиатора внутри корпуса может достигать значения 75ºС. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», постоянно горит светодиод DMX.

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры радиаторов примерно 50ºС.

3.2 Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания осуществляется предохранителями на ток 5А (доступны с лицевой панели блока).